ОГРН 1127747107553, ИНН/КПП 7709915321/772501001, 
Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт. 6/3К, комн. 3Л 
Тел. (495) 795-16-50, e-mail: euro.otsenka@gmail.com

Утверждаю

Генеральный Директор

_____________________________

м.п.	Попов Иван Владимирович

«__» _______________2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №5859-0323

Марка ТС: MERCEDES-BENZ A200

Рег.  номер: *******

Заказчик: *******

Дата составления заключения: 04 апреля 2023г.

Москва, 2023г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее техническое исследование проведено на основании договора №5859-0323 от 21 марта 2023 г., которое заключили между собой ООО «Европейский Центр Оценки» и *******.

Экспертная организация:

Таблица №1

| Наименование организации: | ООО «Европейский Центр Оценки» |
| --- | --- |
| ОГРН: | 1127747107553 |
| ИНН/КПП: | 7709915321/772501001 |
| Юридический адрес: | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт. 6/3К, комн. 3Л |
| Фактический адрес: | г. Москва, ул. Угрешская д.2 (Бизнес квартал «IQ-Park»), стр.53, эт.2, офис 221 |
| E-mail: | euro.otsenka@gmail.com |
| Телефон: | +7 (495) 795 16 50 |
| Расчетный счет: | 40702810338120007911 |

Сведения о специалисте:

Таблица №2

| Фамилия, Имя, Отчество | Григорьев Максим Алексеевич |
| --- | --- |
| Номер документа, подтверждающего получение профессиональных знаний | Диплом о профессиональной переподготовке «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» по программе «Профессиональная переподготовка экспертов-техников» №2796 от 28 августа 2014 года. Согласно протоколу №3 от 20.05.2016 года, Григорьев Максим Алексеевич, включен в реестр экспертов-техников при Минюсте РФ №5555 |
| Стаж работы | С 2014 года |

Сведения о Заказчике:

Таблица №3

| Заказчик: | ******* |
| --- | --- |

На разрешение специалисту поставлены следующие вопросы:

- Имеются ли недостатки/дефекты восстановительного ремонта, в результате выполненных работ на СТОА ООО «КСО МОТОРС» по направлению на ремонт 195483/22 ООО «СК «Согласие», на автомобиле MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак *******

- Если да, то какова стоимость причиненного ущерба, в результате не качественного ремонта ТС MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак *******

Перечень предоставленных материалов, имеющих отношение к предмету экспертизы:

- Свидетельство о регистрации ТС;

- Акт осмотра №195483/22 выданный ООО «СК «Согласие»;

- Акт осмотра № - от 19.01.2023г., выполненный ООО «Межрегиональный Экспертно-Технический Центр «МЭТР»

Объект экспертизы - транспортное средство потерпевшего:

Таблица №4

| Наименование | MERCEDES-BENZ A200 |
| --- | --- |
| Категория транспортного средства | В |
| Регистрационный знак | ******* |
| Идентификационный номер (VIN) | ******* |
| Год выпуска (дата выпуска) | 2019 (01.05.2019*) |
| Шасси (рама) | Отсутствует |
| Кузов № | ******* |
| Цвет кузова (кабины) | Синий (Двухслойный металлик - код краски 667*) |
| Пробег, км на момент осмотра | 23951 |

В ходе исследования использовалось справочно-нормативная литература:

- Федеральный закон «О Государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» №73-ФЗ от 31.05.2001 г.

- Гражданский процессуальный кодекс РФ.

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».

- Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Методические рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки. Печатается по решению научно-методического совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Москва 2018г.

- «Правила предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».

- Пособие для экспертов-автотехников, следователей и судей. «Судебная автотехническая экспертиза.  Часть 2.  Теоретические основы и методики экспертного исследования при производстве автотехнической экспертизы».

- Государственный стандарт «Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» ГОСТ Р 51709-2001

- Государственный стандарт «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», ГОСТ 18.322 (СТ СЭВ5151).

- Государственный стандарт «Надёжность в технике. Термины и определения», ГОСТ 27.002.

- Государственный стандарт «Эксплуатация техники. Термины и определения», ГОСТ 25866.

- Колесов И. М. «Основы технологии машиностроения», М., «Высшая школа», 1999г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 238 "Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств".

- ГОСТ 9.032 – 74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».

- ГОСТ 9.072 – 77 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения».

- ГОСТ 9.407 – 84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

- ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

- ГОСТ 9.402 – 2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических покрытий к окрашиванию».

- ГОСТ 15140 – 78 «Покрытия лакокрасочные. Методы определения адгезии».

- ГОСТ 5272 – 68 «Коррозия металлов. Термины».

- ГОСТ Р 51694 – 2000 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия».

- ГОСТ 28246-2006 – «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (Термины и определения)».

- Методическое Руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления" (РД 37.009.015-98).

- Методические рекомендации по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО, № 001МР/СЭ.

- Постановление Правительства РФ «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств» №238 от 24.04.2003 г.

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

- Термины и определения

Международными и Государственными стандартами, определяющими в соответствии с законом обязательные требования к качеству, установлены термины и определения, используемые для определения параметров и характеристик качества (состояния) сложной технической продукции, в т. ч. и автомобилей, на всём периоде её существования, т.н. “жизненном цикле”.

Надёжность (ГОСТ 27.002-89) – свойство объекта сохранять во времени, в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Долговечность (ГОСТ 27.002-89) – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Техническое состояние АТС (ГОСТ Р 51709-2001) − совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств и установленных нормативными документами параметров АТС, определяющая возможности его применения по назначению.

Техническое состояние (ГОСТ 19919-74)  совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определённый момент времени признаками, установленными технической документацией на этот объект.

Примечание. Видами технического состояния являются исправность, работоспособность, неисправность, неработоспособность и т. д.

Исправное состояние, исправность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и(или) конструкторской документации.

Исправное состояние АТС (ГОСТ Р51709-2001) − состояние, соответствующее всем требованиям нормативных документов, предъявляемым к конструкции и техническому состоянию АТС.

Неисправное состояние, неисправность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

Работоспособное состояние, работоспособность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

Неработоспособное состояние, неработоспособность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность

выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

Примечание к терминам “Исправное состояние”, “Неисправное состояние”, “Работоспособное состояние”, “Неработоспособное состояние”– данные понятия охватывают основные технические состояния объекта. Каждое из них характеризуется совокупностью значений параметров, описывающих состояние объекта, а также качественных признаков, для которых не применяют количественные оценки. Номенклатуру этих параметров и признаков, а также пределы допустимых их изменений устанавливают в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Переход объекта из одного состояния в другое обычно происходит вследствие повреждения или отказа. Переход объекта из исправного состояния в неисправное работоспособное состояние происходит из-за повреждений.

Работоспособность (Технический регламент) − состояние, при котором транспортное средство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с конструкторской или эксплуатационной документацией.

Несоответствие (ГОСТ Р 50779.11-2000) –невыполнение установленного требования.

В некоторых ситуациях установленные требования совпадают с потребительскими требованиями. В других ситуациях они могут не совпадать, отличаясь большей или меньшей жесткостью, или точная связь между ними может быть не в полной мере известна или понятна.

Дефект (ГОСТ Р 50779.11-2000) – невыполнение предполагаемого потребительского требования.

Термин «дефект» применим, когда признак качества продукции, процесса или услуги оценивают с точки зрения использования в отличие от соответствия техническим условиям.

Дефект (Технический регламент) −  каждое отдельное несоответствие транспортного средства (компонента) установленным требованиям.

Дефект (ГОСТ 15467-79) – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

Значительный дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на её долговечность, но не является критическим.

Малозначительный дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность.

Явный дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.

Скрытый дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.

Скрытый дефект (РД 37.009.026-92) – дефект, происхождение которых связано с некачественным изготовлением, сборкой или регулировкой, как продукции в целом, так и составляющих её частей и выявление которых, с помощью применяемых методов и средств контроля в технологическом процессе изготовления, невозможно.

Критический дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо.

Устранимый дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно.

Неустранимый дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Повреждение (ГОСТ 27.002-89) – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния при сохранении работоспособного состояния.

Отказ (ГОСТ 27.002-89) – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

Производственный отказ (ГОСТ 27.002-89) – отказ, возникший в результате несовершенства или нарушения установленного процесса изготовления или ремонта объекта, выполнявшегося на ремонтном предприятии.

Эксплуатационный отказ (ГОСТ 27.002-89) – отказ, возникший в результате нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта.

Эксплуатация (Технический регламент) −  стадия жизненного цикла транспортного средства, включающая промежуток времени, когда транспортное средство используется по назначению, с момента его приобретения для использования по назначению до момента утилизации.

Эксплуатация (ГОСТ 25866-83)  стадия жизненного  цикла  изделия, на  которой  реализуется,   поддерживается  и  восстанавливается  его  качество.

Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

Ремонт (ГОСТ 18322-78)  комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия и восстановления ресурсов изделий или их составных частей.

Капитальный ремонт (ГОСТ 18322-78)  ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые

Примечание. Значение близко к полному ресурсу устанавливается в нормативно-технической документации

Текущий ремонт (ГОСТ 18322-78)  ремонт, выполняемый  для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

Восстанавливаемый объект (ГОСТ 27.002-89) –  объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Невосстанавливаемый объект (ГОСТ 27.002-89) –  объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Ремонтируемый объект (ГОСТ 27.002-89) – объект, ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией.

Неремонтируемый объект (ГОСТ 27.002-89) – объект, ремонт которого не возможен или не предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией.

Недостаток (ГОСТ Р 50779.11-2000) – отклонение действительного уровня или состояния признака качества от намеченного уровня или состояния вне всякой связи с соответствием требованиям технических условий или потребительским свойствам продукции или услуги.

Примечание.

1. Само существование установленных пределов поля допуска - это признание того, что отсутствие недостатков каждого признака качества в сущности непрактично с экономической точки зрения и в обычных условиях физически невозможно. Во многих ситуациях отсутствие недостатков нельзя рассматривать иначе, как только некоторую желательную цель.

2. Термин «недостаток» - общая классификация. Каждый вид недостатка обычно можно назвать отдельным словом или словами, например, царапина, масса, отсутствие детали. Показателем значимости недостатка может быть измеренное отклонение, соответствие классификатору или некоторой другой шкале. Некоторые недостатки могут быть связаны с подробной классификацией по степени серьезности или измеренной величине, в то время как другие, такие как отсутствие детали, имеют только одно значение «да» или «нет».

Существенный недостаток (Закон РФ "О защите прав потребителей") – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

Производственный недостаток (Р 50-605-30-93) – отступление от требований конструкторской и (или) технологической документации на изготовление и (или) поставку продукции.

Недостаток, заложенный на этапе конструирования или возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта автомобиля и приведший к нарушению его исправности и работоспособности.

Методы проведения экспертизы.

Визуальный метод – исследование и оценка качества объектов с помощью органов зрения.

Измерительный метод – путем измерения параметров элементов специальными измерительными приборами.

Расчетный метод (косвенный измерительный метод) – путем расчетов различных параметров на основании результатов измерения и других данных.

Экспертный метод (метод экспертной оценки) – совокупность операций по выбору комплекса или единичных характеристик объекта, определению их действительных значений и оценкой экспертом соответствия их установленным требованиям и/или технической информации.

Методика исследования лакокрасочного покрытия.

При осмотре и проверке технического состояния кузова автомобиля MERCEDES-BENZ A200 идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак ******* на первом этапе устанавливались признаки непромышленного (в условиях СТО) перекрашивания кузова автомобиля и его отдельных элементов.

На втором этапе органолептическим и инструментальным методом устанавливались недостатки лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

В соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 23852-79 лакокрасочные покрытия наружных поверхностей кузова легкового автомобиля относятся к высокоглянцевым покрытиям I класса.

Оценку причин возникновения недостатков лакокрасочных покрытий и возможности их отнести к числу существенных недостатков производят по внешнему виду лакокрасочного покрытия (сорность, кратеры, меление и т. д.) толщине, твердости и адгезии. В процессе эксплуатации адгезия и твердость лакокрасочного покрытия меняются по-разному, в зависимости от срока эксплуатации АТС. Проверка на адгезию и твердость не производится, т. к. относится к разрушающим методам оценки состояния лакокрасочного покрытия.

Наиболее распространенные недостатки внешнего вида лакокрасочных покрытий, которое могут возникнуть в процессе изготовления АТС, а также при его эксплуатации приведены в таблице.

Таблица №5

| №п/п | Наименование недостатков |
| --- | --- |
| 1 | Отслоение (отслаивание) отделенных слоев лакокрасочного покрытия или покрытия от металла |
| 2 | Вздутие (вспучивание), отслоение лакокрасочного покрытия в виде закрытых пузырьков правильной формы |
| 3 | Сорность |
| 4 | Кратеры |
| 5 | Матовые пятна |
| 6 | Непрокрас |
| 7 | Меление |
| 8 | Опыление |
| 9 | Разнооттеночность |
| 10 | Потеки |
| 11 | Наплывы |
| 12 | Шагрень |
| 13 | Риски, штрихи |
| 14 | Следы ударов, вмятин, трещин, сколов, царапин |
| 15 | Сыпь (наносная коррозия) в виде рыжих точек преимущественно не горизонтальных поверхностях кузова |
| 16 | Коррозия кузова в отдельных местах вследствие сколов лакокрасочного покрытия (эксплуатационные недостатки) |
| 17 | Косметическая коррозия на наружных поверхностях кузова, в том числе по кромкам сварных швов |

Недостатки, указанные в п.п. 1-2 – без наличия следов механического воздействия, и 3-13, являются производственными, 14-17 – эксплуатационными. Повреждения лакокрасочного покрытия- сколы, царапины, трещины и т. п., образовавшиеся в процессе эксплуатации АТС (эксплуатационные недостатки).

Согласно ГОСТ 9.032-74 Покрытие лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения на глянцевых и высокоглянцевых покрытиях, относящиеся к первому классу, включения (сорности), шагрень, потеки, штрихи, риски, волнистость и разнооттеночность не допускаются.

Осмотр транспортного средства

03 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 23, к. 1 на ровной горизонтальной площадке при естественном освещении и на территории СТОА (ИП Лобков Андрей Евгеньевич) при  искусственном освещении, с применением измерительной линейки (ГОСТ 427-75), масштабной линейки, электронно-цифрового фотоаппарата Samsung Galaxy Note 20 Ultra, электромагнитного толщиномера лакокрасочных покрытий rDevice RD 975 FN + Zinc S/N: 2112EC437392, был произведен осмотр автомобиля MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак *******. Осмотр производился органолептическим и инструментальным методом с проведением разборо-сборочных работ. Пробег автомобиля на момент осмотра составлял: 23951 км. (Фото 6)

Начало осмотра в 09:00, окончание 14:00.

При внешнем осмотре установлено:

Внешний вид ТС MERCEDES-BENZ A200, его номерные регистрационные знаки, идентификационный номер полностью идентифицированы (фото 1-8) и соответствую предоставленным на экспертизу документам (фото 9-10).

Исследовательская часть по вопросу №1

Вопрос №1 Имеются ли недостатки/дефекты восстановительного ремонта, в результате выполненных работ на СТОА ООО «КСО МОТОРС» по направлению на ремонт 195483/22 ООО «СК «Согласие», на автомобиле MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак *******

По информации полученной от собственника, после произошедшего ДТП от 25.09.2022г., автомобиль MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак *******, согласно полису добровольного страхования транспортного средства (серия 0079210 № 202855058/21-ТФ ООО «СК «Согласие»), был направлен на осмотр на СТОА ООО «КСО МОТОРС» 30 сентября 2022 г.

По результатам рассмотрения документов ООО «СК «Согласие» составлен акт осмотра №195483/22 (Иллюстрация №1-2) и выдано направление на ремонт на СТОА ООО «КСО МОТОРС».

06.01.2023 г. автомобиль MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак ******* был принят собственником, после проведения восстановительного ремонта в ООО «КСО МОТОРС» по направлению на ремонт 195483/22 ООО «СК «Согласие». Собственником при приеме автомобиля выявлены дефекты/недостатки и составлены замечания (Иллюстрация №3).

- При анализе выполненных работ, проведенных в соответствии с Актом осмотра № 195483/22 составленном ООО «СК «Согласие», с фактически выполненными работами выявлены недостатки/дефекты, а также не соответствие.

Результаты исследования сведены в таблицу №6.

Таблица №6

| №№ | Наименование детали/работ | Ремонтное воздействие на деталь/работы в соответствии с Актом осмотра №195483/22, составленном ООО «СК «Согласие» | Заключение специалиста (независимого эксперта) ООО «КВ-ТЕХНО» по фактически выполненным работам и выявленным недостаткам/дефектам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бампер передний | Замена + окраска | В левой части имеется в области фары имеется шагрень, имеется шагрень в нижней части. В нижней части имеется подтек лакокрасочного покрытия в виде застывшей капли. | см. фото №11-14 |
| 2 | Фара левая | Замена | Фара правая имеет следы восстановительного ремонта в виде паяния корпуса фары и кронштейна. На фаре имеется маркировка даты выпуска (март 2018 года). | см. фото №15-18 |
| 3 | Крыло переднее левое | Замена + окраска | Согласно исследованию толщины ЛКП, данная деталь подвергалась замене и установлена бывшая в употреблении. Во внутренней части имеется следы предыдущего слоя ЛКП в виде красной краски | см. фото №19-22 см. фото №37-41 |
| 4 | Подкрылок передний левый | Замена | По визуальному осмотру имеются следы длительной эксплуатации, вероятно данная деталь не заменена . | см. фото №23-24 |
| 5 | Дверь передняя левая | Ремонт 1,5 н/ч + окраска | В задней части имеется подтек лакокрасочного покрытия | см. фото №25-26 |
| 6 | Диск передний левый | Окраска | По визуальному осмотру имеются следы длительной эксплуатации, слой ЛКП соответствует хронологическому возрасту, имеется царапины. | см. фото №27-28 |
| 7 | Дверь задняя левая | - | Согласно исследованию толщины ЛКП, данная деталь подвергалась окраске. В передней части подтек лакокрасочного покрытия, имеется шагрень в центральной части. | см. фото №29-30 см. фото №42-46 |
| 8 | Абсорбер переднего бампера | - | Имеется разрыв материала в левой части | см. фото №31 |

Фото № 11 – Бампер передний – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 12 – Бампер передний – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 13 – Бампер передний – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 14 – Бампер передний – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 15 – Фара правая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 16 – Фара правая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 17 – Фара правая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 18 – Фара правая – маркировка даты выпуска

Фото № 19 – Крыло переднее правое – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 20 – Крыло переднее правое – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 21 – Крыло переднее правое – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 22 – Крыло переднее правое – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 23 – Подкрылок передний левый – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 24 – Подкрылок передний левый – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 25 – Дверь передняя левая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 26 – Дверь передняя левая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 27 – Диск колеса передний левый – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 28 – Диск колеса передний левый – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 29 – Дверь задняя левая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 30 – Дверь задняя левая – выявленные недостатки/дефекты

Фото № 31 – Абсорбер переднего бампера – выявленные недостатки/дефекты

Исследование лакокрасочного покрытия автомобиля:

Для определения состояния и проверки ЛКП помимо визуального осмотра применяется прибор для измерения толщины ЛКП кузова. Располагая современным оборудованием, можно с очень высокой степенью точности определить толщину ЛКП и выявить места кузовного ремонта, найти, так называемые, точки переходов (при подкраске деталей) и составить общую картину состояния покрытия кузова.

Как правило, для определения предельной толщины ЛКП кузова используются данные заводов-изготовителей. В соответствии с ними максимальная толщина краски кузова составляет от 80 до 200 мкм в зависимости от марки авто, что соответствует действительности.

Максимальная толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях MERCEDES-BENZ A200 не превышает 160 мкм.

Толщина лакокрасочного покрытия на деталях не подверженных внешним воздействиям должна составлять 50-90 мкм. (внутренние пороги, стойки, кузовные детали под капотом и в багажнике).

При измерении толщины лакокрасочного покрытия на автомобиле в любом случае будет небольшой «разбег» значений (даже на новых автомобилях, которые только что выехали с завода).  Заводской допуск может колебаться в 15-30 мкм, при этом необходимо учитывать погрешность прибора, порядка 3 %. Это объясняется неравномерностью покраски на заводе (это норма) и шагренью. Факторов, от которых зависит толщина ЛКП на конкретном автомобиле достаточно много: это и год выпуска, страна сборки, частота посещения автомоек, усердность автовладельца при чистке автомобиля от снега зимой и др.

При полировке толщина лакокрасочного покрытия может уменьшиться на 10-15 мкм. При нанесении защитных пленок увеличиться на 10-50 мкм. При оклейке деталей карбоном значения толщины ЛКП значительно увеличатся (порядка 200-300 мкм в зависимости от пленки).

Специалистом произведен осмотр и замер толщины ЛКП на исследуемом автомобиле MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак *******, с применением   электромагнитного толщиномера лакокрасочных покрытий rDevice RD 975 FN + Zinc S/N: 2112EC437392. Составлен акт исследования толщины ЛКП.

Акт исследования толщины ЛКП исследуемых деталей

В процессе исследования, было произведено исследование толщины лакокрасочного покрытия наружных кузовных деталей.

Нумерация деталей

Расположение точек замеров

Результаты измерений

| № Детали | Результаты измерений на детали В исследуемых точках (МКМ). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 – дверь передняя левая | 527 | 387 | 311 | 494 | - |
| 2 – крыло переднее левое | 448 | 525 | 523 | 561 | 745 |
| 7 – дверь задняя левая | 187 | 250 | 186 | 197 | 186 |

Исследования толщины ЛКП двери передней левой (фото №32-36)

Фото №32-36. Исследование толщины ЛКП двери передней левой

Исследования толщины ЛКП крыла переднего левого (фото №37-41)

Фото №37-41. Исследование толщины ЛКП крыла переднего левого

Исследования толщины ЛКП двери задней левой (фото №42-46)

Фото №42-46. Исследование толщины ЛКП двери задней левой

Результаты исследования толщины ЛКП

В результате проведённого исследования толщина лакокрасочного покрытия автомобиля MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак *******, установлено:

Дверь передняя левая имеет толщину лакокрасочного покрытия – 311-527 мкм.

Крыло переднее левое имеет толщину лакокрасочного покрытия – 448-745 мкм.

Дверь задняя левая имеет толщину лакокрасочного покрытия – 186-250 мкм.

Исходя из вышеизложенного следует:

- Дверь передняя левая – подвергалось ремонту с нанесением шпаклевки и последующей ремонтной окраске;

- Крыло переднее левое – подвергалось ремонту с нанесением шпаклевки и последующей ремонтной окраске;

- Дверь задняя левая – подвергалось ремонтной окраске;

Результаты исследования

В результате проведённого исследования установлено, что автомобиль MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак ******* имеет недостатки/дефекты восстановительного ремонта в результате выполненных работ на СТОА ООО «КСО МОТОРС» по направлению на ремонт 195483/22 ООО «СК «Согласие», а именно:

-Бампер передний – произведена не качественная окраска.

- Фара левая – не заменена, выполнен не качественный ремонт креплений.

- Крыло переднее левое – данная деталь замена на бывшую в употреблении с последующей ремонтной окраской с нанесение шпаклевки.

- Подкрылок передний левый – не заменен.

- Дверь передняя левая - произведена не качественная окраска.

- Диск колеса передний левый – окраска не произведена.

- Дверь задняя левая – в акте осмотра отсутствуют повреждения данной детали, специалистами СТОА ООО «КСО МОТОРС» произведена не качественная окраска.

- Абсорбер переднего бампера – не заменен.

Исследовательская часть по вопросу №2

Вопрос №2 Если да, то какова стоимость причиненного ущерба, в результате не качественного ремонта ТС MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак *******

В процессе исследования по первому вопросу выявлены недостатки/дефекты:

-Бампер передний – произведена не качественная окраска.

- Фара левая – не заменена, выполнен не качественный ремонт креплений.

- Крыло переднее левое – данная деталь замена на бывшую в употреблении с последующей ремонтной окраской с нанесение шпаклевки.

- Подкрылок передний левый – не заменен.

- Дверь передняя левая - произведена не качественная окраска.

- Диск колеса передний левый – окраска не произведена.

- Дверь задняя левая – в акте осмотра отсутствуют повреждения данной детали, специалистами СТОА ООО «КСО МОТОРС» произведена не качественная окраска.

- Абсорбер переднего бампера – не заменен.

Для устранения данных недостатков/дефектов требуется:

-Бампер передний –окраска.

- Фара левая – замена.

- Крыло переднее левое – замена + окраска.

- Подкрылок передний левый – замена.

- Дверь передняя левая - окраска.

- Диск колеса передний левый – окраска.

- Дверь задняя левая – окраска.

- Абсорбер переднего бампера – замена.

Определение стоимости восстановительного ремонта

Стоимость восстановительного ремонта (Свр) КТС определяют по формуле:

где Ср - стоимость ремонтных работ по восстановлению КТС, руб.;

См - стоимость необходимых для ремонта материалов, руб.;

Сзч - стоимость новых запасных частей, руб.;

И - коэффициент износа составной части, подлежащей замене, %.

Определение износа запасных частей.

Остаточный ресурс КТС на момент происшествия влияет на выбор способа восстановления поврежденных составных частей, вид их ремонта. Применение технологий ремонта, снижающих ресурс составной части или КТС в целом по сравнению с другими способами ремонта, для КТС со сроком эксплуатации до 7 лет должно быть минимизировано.

В общем случае износ характеризует изменения определенного параметра (стоимости, эксплуатационных качеств и технических характеристик в виде посадок, зазоров, прочности, прозрачности и т. д.) или совокупности этих параметров относительно состояния, соответствующего новой составной части или КТС в целом. Износ, используемый для определения стоимости восстановительного ремонта, характеризует изменение стоимости составной части в зависимости от ее оставшегося ресурса.

Подлежит обязательному учету износ составных частей, нормативный ресурс которых меньше, чем ресурс КТС в целом, то есть тех составных частей, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной своевременной замене в соответствии с требованиями к эксплуатации транспортного средства.

При расчетах расходов на ремонт в целях возмещения восстановительного ремонта применение в качестве запасных частей подержанных составных частей с вторичного рынка не допускается. Исключение может составлять восстановление составных частей на специализированных предприятиях с предусмотренным подтверждением качества ремонта.

Коэффициент износа составных частей (И) КТС (кроме автобусов и грузовых автомобилей) при определении стоимости восстановительного ремонта рассчитывается по формуле:

где И1 - усредненный показатель износа на 1000 км пробега, %;

П - общий пробег (фактический или расчетный) за срок эксплуатации КТС, тыс. км;

И2 - усредненный показатель старения за 1 год эксплуатации, %;

Д - срок эксплуатации КТС (от даты изготовления КТС до момента, на который определяется износ), лет.

Если расчету подлежит износ составных частей КТС, прошедшего капитальный ремонт, то параметры П и Д исчисляются от даты выпуска КТС после капитального ремонта.

Значения коэффициентов И1 и И2 для различных категорий и марок КТС приведены в приложении 2.4 к Методическим рекомендациям.

д)	в случаях, не регулируемых законодательством об ОСАГО, значение износа принимается равным нулю для составных частей КТС, срок эксплуатации которых не превышает 5 лет.

В нашем случае износ принимается 0 т.к. срок эксплуатации не превышает 5 лет.

Определение стоимости запасных частей.

Замена, как технологическая операция ремонта, предусматривает установку новой составной части (запасной части, компонента) вместо заменяемой.

В соответствии с п. 7.14 Методических рекомендаций применяются оригинальные запасные части, которые поставляются изготовителем КТС авторизованным ремонтникам в регионе. В соответствии с поставленным, перед экспертом, вопросом стоимость запасных частей в отношении поврежденного транспортного средства MERCEDES-BENZ A 200, регистрационный знак ******* принята по интернет-источнику www.emex.ru выборка запасных частей указана ниже:

Определение стоимости расходных материалов.

Расчет стоимости необходимых для ремонта материалов включает в себя определение затрат на используемые при ремонте основные и вспомогательные лакокрасочные материалы; материалы для противошумной и антикоррозионной обработки; материалы для изготовления ремонтных вставок, усилителей; масло, хладагенты, тормозные, охлаждающие и другие рабочие жидкости, обеспечивающие функционирование заменяемых или ремонтируемых узлов и агрегатов; крепежные материалы.

Стоимость ЛКМ представляет собой стоимость затраченных при окраске КТС или их составных частей основных и вспомогательных материалов.

К основным материалам относится материал, масса которого входит в массу основного изделия (краска, лаки, шпатлевка, грунт и т. д.). Вспомогательные материалы при окраске - соответственно, материал, масса которого не входит в массу основного изделия (смывки, растворители, укрывочный материал и т. д.).

Затраты на ЛКМ должны учитывать особенности составной части: металлическая или пластмассовая, новая или подвергавшаяся ремонту (с учетом площади этого ремонта).

Стоимость ЛКМ, используемых при восстановительном ремонте, может быть определена одним из следующих способов:

- по нормам расхода материалов на единицу площади окрашиваемой поверхности, основанным на данных производителя лакокрасочных материалов и площади окрашиваемой поверхности. Стоимость затрат на ЛКМ определяется произведением нормы расхода материалов в денежной форме на единицу окрашиваемой поверхности и площади окрашиваемой поверхности (составной части);

- по процентному соотношению стоимости материалов, необходимых для окраски и обработки КТС (его составных частей) к стоимости соответствующих работ по окраске;

- при невозможности расчета стоимости ЛКМ способами, указанными выше, допускается определение затрат ЛКМ (как правило, вместе с окрасочными работами) в денежной форме на одну кузовную составную часть.

Расчет нормы расхода материалов в денежной форме на единицу площади окрашиваемой поверхности (удельная норма затрат ЛКМ на единицу окрашиваемой площади) производится по следующему алгоритму:

- выбирается КТС с известной площадью наружной поверхности;

- выбирается система наружной окраски КТС;

- определяется полный перечень основных и вспомогательных материалов в соответствии с выбранной системой наружной окраски КТС;

- устанавливаются нормы расхода компонентов окрасочной системы для наружной окраски КТС по данным производителя ЛКМ или изготовителя КТС;

- определяется стоимость единицы каждого материала окрасочной системы в регионе;

- перемножением норм расхода материала каждого компонента системы и его стоимости определяются затраты каждого компонента системы для наружной окраски КТС в денежном эквиваленте;

- делением суммы затрат всех материалов на наружную окраску КТС в денежной форме на площадь наружной поверхности КТС получают удельную норму затрат ЛКМ на единицу окрашиваемой площади в денежном эквиваленте.

По аналогичному алгоритму можно определить норму расхода для различных систем окраски (новых, отремонтированных на площади свыше 50 %, пластмассовых составных частей) поставщиков ЛКМ, представленных в регионе.

Удельные нормы затрат ЛКМ на единицу площади окрашиваемой поверхности могут подлежать самостоятельному расчету экспертом, исходя из выбранной системы окрашивания, стоимости материалов в регионе и наличия данных о площади окрашиваемых элементов.

Удельные нормы затрат ЛКМ могут быть рекомендованы для применения экспертами в регионе на основании обобщенных расчетов, проведенных региональными центрами судебной экспертизы.

В допущенных к применению для целей автотехнической экспертизы по специальности 13.4 программно-расчетных комплексах должен содержаться алгоритм расчета расхода материалов на единицу площади окрашиваемой поверхности. Эксперт, при необходимости, должен иметь возможность скорректировать расход материалов окраски в программно-расчетных комплексах с учетом цен, существующих в регионе, где определяется стоимость восстановительного ремонта.

Источником информации о затратах на окраску КТС (его составных частей) являются данные изготовителей КТС, производителей ЛКМ, справочная литература и компьютерные программы, разработанные по данным изготовителей КТС или производителей ЛКМ и приведенные в Примерном перечне рекомендованных технических документов и источников информации, используемых для определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки КТС.

Стоимость расходных материалов в отношении поврежденного транспортного средства определена с использованием авторизованного программного продукта ПС КОМПЛЕКС с использованием системы ЛКП - STANDOX BASISLACK [грунт-2, краска-2, лак-1.5]

Определение стоимости ремонтных работ.

В соответствии с Методическими рекомендациями:

7.41. Стоимость нормо-часа определяется на основании утвержденных тарифов по ремонту и обслуживанию КТС исследуемой марки по данным находящихся в регионе авторизованных исполнителей ремонта и неавторизованных ремонтников, имеющих необходимое оборудование, оснастку, квалифицированный персонал и выполняющих все необходимые виды работ в соответствии с нормативами изготовителя исследуемой марки КТС. Если восстановительный ремонт или отдельные виды ремонтных работ могут быть выполнены на находящихся в регионе специализированных авторемонтных предприятиях и СТОА, то их тарифы включаются в репрезентативную выборку.

Допускается использование данных, находящихся в свободном доступе (сайты сети Интернет, сборники, справочники и т.д.), а также ЗАКАЗ-НАРЯДЫ СТОА. При использовании таких данных обязательно указание исполнителя ремонта (наименование, адрес и телефон), адрес его сайта в сети Интернет.

Стоимость нормо-часа устанавливается на дату определения стоимости восстановительного ремонта и должна соответствовать расценкам, применяемым для физических лиц за наличный расчет, без акций и персональных скидок, прочих особых условий.

7.42. Средняя региональная стоимость нормо-часа ремонтных работ определяется раздельно для:

- авторизованных исполнителей ремонта. Ее значения применяются для КТС, находящихся на гарантийном периоде эксплуатации и (или) проходящих техническое обслуживание у авторизованного ремонтника;

- неавторизованных ремонтников и специализированных авторемонтных предприятий и СТОА. Ее значения применяются для КТС, имеющих срок эксплуатации, превышающий граничный;

- всей репрезентативной выборки. Ее значения применяются для всех остальных КТС.

Рекомендуемое минимальное количество выборки в расчете региональной стоимости нормо-часа по каждой из приведенных групп исполнителей ремонта составляет не менее 5. Если в регионе нет такого количества исполнителей ремонта, используются данные имеющихся ремонтников (ремонтника).

| Нормочасы на ремонт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Телефон, Веб-сайт, Адрес | Виды работ и стоимость нормо-часа |  |  |  |
| автосервиса |  | Слесарно- | Электро- | Арматурные | Кузовные |
|  |  | механические | монтажные |  | малярные |
| Apilot | 8 (926) 374-98-07 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | https://www.globalrent.ru |  |  |  |  |
|  | г. Москва, ул. Енисейская д.7, к3 |  |  |  |  |
| Нивюс | 8 (495) 620-35-36 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  | https://nivus.ru/ |  |  |  |  |
|  | г. Москва, ул. Автозаводская 16, корп. 2, стр. 16 |  |  |  |  |
| СТО Автодоктор | 8 (495) 969-92-98, 8 (916) 132-67-75 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
|  | г. Люберцы, ул. Котельническая, д.8А |  |  |  |  |
|  | http://pro-pokraska.ru/ |  |  |  |  |
| Символ | 8 (495) 669-28-51 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | https://symbol-service.ru |  |  |  |  |
|  | г. Москва, Каширское шоссе 67, стр 14 |  |  |  |  |
| Pitstop | 8 (495) 724-59-75 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | https://pitstopcolor.ru |  |  |  |  |
|  | Москва, ул. Южнопортовая д.9 |  |  |  |  |
| Средний нормочас |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

Калькуляция по определению стоимости устранения недостатков на автомобиле MERCEDES-BENZ A 200 VIN: *******

Стоимость ремонтных воздействий

| № | Наименование |  | Цена | Нормо-час | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бампер передн. - отсоединить/присоединить |  | 1 500,00 | 0,50 | 1,00 | 750,00 |
| 2 | Фара лев. - замена |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 3 | Крыло передн. лев. - замена |  | 1 500,00 | 0,80 | 1,00 | 1 200,00 |
| 4 | Дополнительно при замене фар |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 5 | Фара LED - регулировка |  | 1 500,00 | 0,40 | 1,00 | 600,00 |
| 6 | Дополнительно к с/у передн. бампера |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 7 | Бампер передн. в сборе - с/у |  | 1 500,00 | 0,70 | 1,00 | 1 050,00 |
| 8 | Облицовка моторного отсека нижн. передн. часть - с/у |  | 1 500,00 | 0,50 | 1,00 | 750,00 |
| 9 | Крышка радиатора - с/у |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 10 | Знак номерной передн. - с/у |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 11 | Решетка передн. бампера лев. нижн. - с/у |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 12 | Решетка передн. бампера прав. нижн. - с/у |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 13 | Датчик/датчики парковки передн. - с/у (бампер-снят) |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 14 | Подкрылок передн. лев. колеса - с/у |  | 1 500,00 | 0,40 | 1,00 | 600,00 |
| 15 | Дверь передн. лев. - с/у |  | 1 500,00 | 0,70 | 1,00 | 1 050,00 |
| 16 | Провод аккумуляторной батареи отрицательный - с/у при разделении электросоединителей |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 17 | Зеркало лев. - с/у |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 18 | Ручка передн. двери лев. наружн. - с/у |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 19 | Стекло передн. лев. двери - с/у |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 20 | Облицовка передн. лев. двери - с/у |  | 1 500,00 | 0,40 | 1,00 | 600,00 |
| 21 | Дверь задн. лев. - с/у |  | 1 500,00 | 0,60 | 1,00 | 900,00 |
| 22 | Ручка задн. двери лев. наружн. - с/у |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 23 | Молдинг задн. лев. двери - с/у |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 24 | Стекло окна задн. лев. двери - с/у |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 25 | Облицовка задн. лев. двери - с/у |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 26 | Крышка горловины - с/у |  | 1 500,00 | 0,10 | 1,00 | 150,00 |
| 27 | Системы электрические/электронные - проверка после тестирования |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 28 | Дополнительно при разборке/сборке передн. бампера |  | 1 500,00 | 0,20 | 1,00 | 300,00 |
| 29 | Дополнительная работа при разборке/сборке передн. бампера |  | 1 500,00 | 0,10 | 1,00 | 150,00 |
| 30 | Бампер передн. - разборка/сборка (бампер-снят), где необходимо замена деталей |  | 1 500,00 | 0,60 | 1,00 | 900,00 |
| 31 | Идентификация производителя |  | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| Итого: |  | 15 900,00 РУБ. |  |  |  |  |

Стоимость работ по окраске/контролю

| № | Наименование | Цена | Нормо-час | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная работа к окраске в два слоя (при окраске снятых пластиковых деталей) | 1 500,00 | 1,20 | 1,00 | 1 800,00 |
| 2 | Бампер передн. - окраска новой части | 1 500,00 | 1,20 | 1,00 | 1 800,00 |
| 3 | Подготовительная работа к окраске в два слоя (при окраске установленных кузовных деталей) | 1 500,00 | 2,40 | 1,00 | 3 600,00 |
| 4 | Крыло передн. лев. - окраска новой части | 1 500,00 | 0,80 | 1,00 | 1 200,00 |
| 5 | Дверь передн. лев. - окраска наружных поверхностей | 1 500,00 | 0,90 | 1,00 | 1 350,00 |
| 6 | Дверь задн. лев. - окраска наружных поверхностей | 1 500,00 | 0,80 | 1,00 | 1 200,00 |
| 7 | Подбор колера | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| 8 | Выкрас образца | 1 500,00 | 0,30 | 1,00 | 450,00 |
| Итого: |  | 11 850,00 РУБ. |  |  |  |
| Стоимость ремонтных работ: |  | 27 750,00 РУБ. |  |  |  |

Стоимость запасных частей

| № | Наименование | Цена | Кол-во |  | Износ (%) | Сумма | Каталожный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фара лев. в сборе | 164 363,00 | 1,00 |  | 0,00 | 164 363,00 | A1779060101 |
| 2 | Крыло передн. лев. | 28 620,00 | 1,00 |  | 0,00 | 28 620,00 | A1778810500 |
| 3 | Подкрылок передн. лев. колеса | 18 766,00 | 1,00 |  | 0,00 | 18 766,00 | A 177 690 11 03 |
| 4 | Буфер противоударный передн. | 9 126,00 | 1,00 |  | 0,00 | 9 126,00 | A1778859402 |
| Стоимость мелких деталей (2,00%): |  |  |  | 4 417,50 РУБ. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 225 292,50 РУБ. |  |  |  |
| Итого с износом: |  |  |  | 225 292,50 РУБ. |  |  |  |

Стоимость материалов

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунт Standoflex Plastic-Primer (л) | 2 012,10 | 0,08 | 160,97 |
| 2 | Растворитель Standoflex Verdunnung 11100 (л) | 1 563,75 | 0,40 | 625,50 |
| 3 | Отвердитель Standox 2K Platinum Hardener (л) | 2 569,60 | 0,38 | 976,45 |
| 4 | Лак Standocryl 2K-Platinum-Klarlack (л) | 2 935,01 | 0,60 | 1 761,01 |
| 5 | Растворитель для очистки Standox T2 (л) | 1 420,95 | 0,80 | 1 136,76 |
| 6 | Грунт 2K-Primer Rotbraun (л) | 1 340,75 | 0,44 | 589,93 |
| 7 | Отвердитель Standox 2K-Hardener MS (л) | 3 963,16 | 0,12 | 475,58 |
| 8 | Наждачная бумага (шт) | 58,29 | 10,00 | 582,90 |
| 9 | Наждачная бумага (шт) | 58,29 | 10,00 | 582,90 |
| 10 | Водостойкая наждачная бумага (шт) | 55,95 | 10,00 | 559,50 |
| 11 | Готовая основа Standox Basislack (л) | 3 461,21 | 1,60 | 5 537,94 |
| 12 | Растворитель Standox MSB-Verdunnung (л) | 1 191,30 | 0,80 | 953,04 |
| 13 | Липкая протирочная салфетка (шт) | 68,47 | 10,00 | 684,70 |
| Итого: |  | 14 627,17 РУБ. |  |  |

ВСЕГО

| стоимость устранения недостатков/дефектов: | 267 669,67 РУБ. |
| --- | --- |

В соответствии с п. 2.10 с Методического руководства по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки. Печатается по решению научно-методического совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Москва 2018г: «…Результат расчетов стоимости КТС, восстановительного ремонта или размера ущерба при формировании выводов исследования округляется до сотен рублей.»

С технической точки зрения стоимость устранения недостатков, в результате не качественного ремонта, транспортного средства MERCEDES-BENZ A 200, регистрационный знак ******* составляет - 267 700,00 РУБ. (Двести шестьдесят семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

ВЫВОДЫ

Вопрос №1 Имеются ли недостатки/дефекты восстановительного ремонта, в результате выполненных работ на СТОА ООО «КСО МОТОРС» по направлению на ремонт 195483/22 ООО «СК «Согласие», на автомобиле MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак *******

Ответ на вопрос №1: В результате проведённого исследования установлено, что автомобиль MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, регистрационный знак ******* имеет недостатки/дефекты восстановительного ремонта в результате выполненных работ на СТОА ООО «КСО МОТОРС» по направлению на ремонт 195483/22 ООО «СК «Согласие», а именно:

-Бампер передний – произведена не качественная окраска.

- Фара левая – не заменена, выполнен не качественный ремонт креплений.

- Крыло переднее левое – данная деталь замена на бывшую в употреблении с последующей ремонтной окраской с нанесение шпаклевки.

- Подкрылок передний левый – не заменен.

- Дверь передняя левая - произведена не качественная окраска.

- Диск колеса передний левый – окраска не произведена.

- Дверь задняя левая – в акте осмотра отсутствуют повреждения данной детали, специалистами СТОА ООО «КСО МОТОРС» произведена не качественная окраска.

- Абсорбер переднего бампера – не заменен.

Вопрос №2 Если да, то какова стоимость причиненного ущерба, в результате не качественного ремонта ТС MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, государственный знак *******

Ответ на вопрос №2:

Стоимость причиненного ущерба, в результате не качественного ремонта ТС MERCEDES-BENZ A200, идентификационный номер (VIN) *******, 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак ******* составляет:

267 700,00 РУБ. (Двести шестьдесят семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

Специалист (эксперт-техник)                                                                                      Григорьев М.А.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛИСТА